ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

Факультет механизации

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

практических занятий  по дисциплине Б.2.ДВ.1. «Прикладная физика»

для студентов направления подготовки 110800 «Агроинженерия»,

профиль «Технические системы в агробизнесе»

Студент группы __________

____________________________

( Ф И О)

Ведущий преподаватель _________________________

Краснодар

2014

1 Расчет и анализ составляющих тягового баланса трактора

1.1 Исходные данные

Марка (модель) трактора _______________________________________

Почвенный фон (агрофон)  -    залежь, стерня, культивированное поле

Уклон поля i, % ______

Номинальная эффективная (или эксплуатационная) мощность

двигателя трактора Nен , кВт _____________

Эксплуатационный вес трактора G, кН ___________

Механический КПД трансмиссии трактора ηм  - ________

Доля веса трактора, приходящаяся на движитель λ ________

Коэффициент сцепления движителя трактора с почвой μз____________

μс___________

μк.п.__________

Коэффициент сопротивления качению трактора              fз____________

fс____________

fк.п.___________

Допустимый коэффициент буксования движителя трактора δд________

Скорости трактора, работающего в составе агрегата, км/ч -     3;    6;    9.

1.2 Расчет составляющих тягового баланса трактора

1.2.1 Определим движущую силу.

Вначале определим касательную силу тяги трактора по формуле

Pкi=3,6NенηмVтi,                                                  (1.1)

где Pкi - касательная сила тяги трактора при i-той скорости, кН;

Vтi - заданная скорость, км/ч.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Определим величину максимальной силы сцепления движителя трактора с почвой Fmax (кН) на заданных агрофонах по формуле

Fmax=Gλ μ .                                                         (1.2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты расчетов сведем в таблицу 1.1.

Сравнив значения касательной силы Pкi с максимальной слой сцепления движителя с почвой Fmax, определим величину движущей силы Pдв.

Если Pк≤Fmax (условие достаточного сцепления движителя с почвой), то Pдв=Pк ; если Pк>Fmax (условие недостаточного сцепления движителя с почвой), то Pдв=Fmax

1.2.2 Определим усилие, затрачиваемое на допустимое буксование движителей  трактора при заданных скоростях и агрофонах.

Pδi=Pдвiδд,                                                      (1.3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.3 Определим усилие, затрачиваемое на самопередвижение трактора и преодоление подъема на заданных агрофонах

Pf.α=G(fi±i100),                                             (1.4)

где  fi - коэффициент сопротивления качению трактора на i-том агрофоне.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.4 Рассчитаем тяговое усилие трактора по формуле

Pкрi=Pдвi-Pδi-Pf.α                                       (1.5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты расчетов сведем в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Составляющие тягового баланса трактора__________________

| Агрофон | Pк (кН) при скорости |  |  | Fmax, кН | Pдв (кН) при скорости |  |  | Pδ(кН) при скорости |  |  | Pf.α, кН | Pкр (кН) при скорости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залежь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стерня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культ. поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Графики тягового баланса трактора ___________________________

| P,кН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 4 5 6 7 8 9 V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.1 – График тягового баланса трактора, работающего на залежи

| P,кН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 4 5 6 7 8 9 V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.2 – График тягового баланса трактора, работающего на стерне

| P,кН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 4 5 6 7 8 9 V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.2 – График тягового баланса трактора, работающего на                                          культивированном поле

1.4 Анализ тяговых свойств трактора __________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Разработка потенциальных тяговых характеристик тракторов

2.1 Исходные данные

Марка (модель) трактора – ____________________________________

Почвенные условия (агрофон) - ________________________________

Уклон поля i, % - ________

Номинальная эффективная (или эксплуатационная) мощность двигателя

трактора Nен , кВт – ________________

Эксплуатационный вес трактора G, кН - ______________

Механический КПД трансмиссии трактора ηм  - ____________________

Доля веса трактора, приходящаяся на движитель λ - _________________

Коэффициент сцепления движителя трактора с почвой μ – ___________

Коэффициент сопротивления качению трактора f - __________________

Допустимый коэффициент буксования движителя трактора δд - ________

Интервал рабочих скоростей трактора Vminр…Vmaxр, км/ч –       1…20         .

  - Расчет параметров, характеризующих тяговые свойства трактора

2.2.1 Определим скорость трактора Vμ, при которой достигается максимальное тяговое усилие

Vμ=3,6NенGληмμ.                                                    (2.1)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

    - Определим максимальное тяговое усилие трактора Pкрmax, ограниченное сцепными свойствами трактора.

Pкрmax=Gλμ1-δд-f±i/100.                           (2.2)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.3 Рассчитаем оптимальную скоростью трактора Vоптр,  при которой достигается максимальная тяговая мощность  Nкрmax

Vоптр=3,6NенηмVμδдG(f±i/100)                                             (2.3)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Сравнивая Vоптр с Vμ, определяем   Vопт

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.4 Определим значение коэффициента буксования δопт при оптимальной скорости   Vопт

δопт=Vμ  Vоптδд .                                                      2.4

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.5 Рассчитаем максимальную тяговую мощность Nкрmax

Nкрmax=Nенηм(1-δопт)-GVопт(f±i/100)3,6 ,                         (2.5)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.6 Определим оптимальное тяговое усилие трактора Pкрорт, соответствующее максимальной тяговой мощности  Nкрmax

Pкропт=3,6Nен ηм(1-δопт)Vопт-Gf±i/100.                          (2.6)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.6 Определим изменения тяговой мощности  Nкрµ в интервале скоростей от Vminр до  Vμ

Nкрµ=G(Vminр… Vμ)3,6λμ1-δд-f±i/100.                   (2.7)

Поскольку зависимость (2.7) прямолинейная, то достаточно рассчитать два значения  Nкрµ - при минимальной скорости Vminр и при  Vμ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.7 Определим изменения коэффициента буксования δi, тяговой мощности  Nкрн и тягового усилия трактора Pкрн  в интервале скоростей от Vμ

до Vmaxр

δi=VμVμ…  Vmaxрδд                                                    (2.8)

Nкрiн=Nенηм(1-δi)-G(Vμ… Vmaxр)(f±i/100)3,6 ;                   (2.9)

Pкрiн=3,6Nен ηм(1-δ)Vμ…  Vmaxр-Gf±i/100,                     (2.10)

Вычислим величины этих параметров при нескольких значениях скоростей из рассматриваемого диапазона.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Значения δ,  Nкрн, Pкрн  в  рассматриваемом диапазоне скоростей

| Параметры | Vμ= Vопт= δопт= |  | P крmax= |  | P кропт= |  | N крmax= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nкрн, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Построение графика потенциальной тяговой характеристики

трактора _____________________________

| Nкр, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн , кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.1 – Потенциальная тяговая характеристика трактора ____________

(агрофон - ______________________________)

2.4 Анализ тяговых свойств трактора при работе в заданных условиях

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Комплектование энергосберегающих машинно-тракторных

агрегатов

3.1 Задача 1. К заданному трактору подобрать необходимую сельскохозяйственную машину (машины) для выполнения заданной с.-х. работы

Формирование исходных данных к первой задаче.

Марка (модель) трактора – ____________________________________

Номинальная эффективная мощность двигателя Nен , кВт – _________

Эксплуатационный вес трактора G, кН - ______________

Механический КПД трансмиссии трактора ηм  - ________

Допустимый коэффициент буксования движителя трактора δд - _____

Доля веса трактора, приходящаяся на движитель λ ________

Вид сельскохозяйственной работы и основные требования к ней

____________________________________________________________

Агрофон - ______________________________________________

Рельеф - i=______

Коэффициент сцепления движителя трактора с почвой μ – _________

Коэффициент сопротивления качению трактора f - ________________

Удельное сопротивление машины (плуга) kм (kпл) - _____кН/м (кН/м2)

Технологически допустимые скорости движения (Vmin…Vmax)_____км/ч

3.2 Решение задачи

3.2.1 Определим параметры потенциальной тяговой характеристики трактора ______________________ на рассматриваемом агрофоне в технологически допустимом диапазоне скоростей. Для этого воспользуемся расчетами, выполненными в разделе 2.

Таблица 3.1 – Параметры потенциальной тяговой характеристики трактора

в рассматриваемом диапазоне скоростей

| Параметры | Vμ= Vопт= |  | P крmax= |  | P кропт= |  | N крmax= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nкрн, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nкр, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн , кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.1 – График потенциальной тяговой характеристики трактора

3.2.2 Руководствуясь методическими указаниями, определим по графику номинальное тяговое усилие трактора Pкр iн , возможное для реализации в агрегате при заданных условиях.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.3  Определим максимально возможную ширину захвата агрегата по формуле  3.4  или 3.5 (см. методические указания)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.4 По справочным материалам методических указаний выбираем сельскохозяйственную машину нужного назначения (при необходимости подбираем сцепку)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.5 Определяем тяговое сопротивления агрегата по формуле 3.11 или 3.12_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.6 Найдем рациональную скорость движения агрегата Vрац, руководствуясь методическими указаниями

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.7 Определим мощность, необходимую для работы агрегата по формуле3.16__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.8 Вычислим тяговый КПД трактора ηт, коэффициенты использования максимальной тяговой мощности   ηим и номинального тягового усилия  трактора    ηи по формулам 3.17

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.9  Отобразим на графике (рисунок 3.1) результаты расчетов и произведем анализ выполненного решения первой задачи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3 Задача 2. К известной сельскохозяйственной машине подобрать трактор, обеспечивающий энергосберегающий режим работы агрегата

Формирование исходных данных для решения второй задачи.

Вид сельскохозяйственной работы и основные требования к ее выполнению___________________________________________________________

Марка сельскохозяйственной машины___________________________

Ширина захвата машины  ___________

Вес машины _____________

Удельное тяговое сопротивление ____________

Технологически допустимые скорости движения__________________

Агрофон ____________________________________.  Рельеф _i=____

Предполагаемый  движитель трактора ___________________________

Коэффициент сцепления движителя трактора с почвой μ – _________

Коэффициент сопротивления качению трактора f - ________________

Механический КПД трансмиссии трактора ηм  - ________

Допустимый коэффициент буксования движителя трактора δд - _____

Доля веса трактора, приходящаяся на движитель λ ________

3.4 Решение второй задачи

3.4.1 Определим тяговое сопротивление агрегата по формуле 3.11 (или 3.12) (см. методические указания). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.2 Определим мощность, необходимую для работы агрегата, по формуле 3.18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.3 Рассчитаем необходимую мощность двигателя трактора  Nе maxр при максимально допустимой скорости движения агрегата по формуле 3.19.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.4 Определим расчетный вес трактора  Gmaxp, обеспечивающий достаточные сцепные свойства в рассматриваемых условиях при Vmin, по формуле 3.20.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.5  По техническим характеристикам (таблица П1 методических указаний) выбираем трактор, который удовлетворяет расчетным значениям   Nе maxр и   Gmaxp.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.6 Определим параметры потенциальной тяговой характеристики выбранного трактора и построим график

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 3.2 – Параметры потенциальной тяговой характеристики трактора

_____________________________в рассматриваемом диапазоне скоростей

| Параметры | Vμ= Vопт= |  | P крmax= |  | P кропт= |  | N крmax= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nкрн, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nкр, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн , кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.2 – График потенциальной тяговой характеристики трактора

____________________________________________________

3.4.7 Определим рациональную скорость движения агрегата Vрац (см. подраздел 3.1.7 методических указаний)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.8  Отобразим на графике (рисунок 3.2) результаты расчетов.

3.4.9 Определим мощность, необходимую для работы агрегата при рациональной скорости движения агрегата, по формуле 3.16.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.10 Вычислим тяговый КПД трактора ηт, коэффициенты использования максимальной тяговой мощности   ηим и номинального тягового усилия  трактора    ηи по формулам 3.17. Произведем анализ выполненного решения второй задачи.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5 Задача 3. Определить рациональную скорость движения машинно-тракторного агрегата известного состава в заданных условиях работы

Формирование исходных данных для решения третьей задачи

Вид сельскохозяйственной работы и основные требования к ее выполнению___________________________________________________________

Марка (модель) трактора – ____________________________________

Номинальная эффективная мощность двигателя Nен , кВт – _________

Эксплуатационный вес трактора G, кН - ______________

Механический КПД трансмиссии трактора ηм  - ________

Допустимый коэффициент буксования движителя трактора δд - _____

Доля веса трактора, приходящаяся на движитель λ ________

Марка сельскохозяйственной машины___________________________

Ширина захвата машины  ___________

Вес машины _____________

Удельное тяговое сопротивление ____________

Технологически допустимые скорости движения__________________

Агрофон ____________________________________.  Рельеф _i=____

3.6 Решение третьей задачи

3.6.1 Определим параметры потенциальной тяговой характеристики заданного трактора в технологически допустимом диапазоне скоростей движения и построим график  (см. подраздел 2.2 Рабочей тетради).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 3.3 – Параметры потенциальной тяговой характеристики трактора

_____________________________в рассматриваемом диапазоне скоростей

| Параметры | Vμ= Vопт= |  | P крmax= |  | P кропт= |  | N крmax= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nкрн, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nкр, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкрн , кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V,км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.2 – График потенциальной тяговой характеристики трактора

__________________________________________________________

3.6.2 Определим тяговое сопротивление агрегата по формуле 3.11 (или 3.12) (см. методические указания). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6.3 Определим рациональную скорость движения агрегата Vрац (см. подраздел 3.1.7 методических указаний) .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6.4 Определим мощность, необходимую для работы агрегата при рациональной скорости, по формуле 3.16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6.5  Отобразим на графике (рисунок 3.3) результаты расчетов.

3.6.6 Вычислим тяговый КПД трактора ηт, коэффициенты использования максимальной тяговой мощности   ηим и номинального тягового усилия  трактора    ηи по формулам 3.17. Произведем анализ выполненного решения третьей задачи.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Расчет технико-экономических показателей работы

машинно-тракторных агрегатов

4.1 Исходные данные

Исходные данные формируем по результатам решения задач (раздел 3 Рабочей тетради) и справочных материалов Методических указаний.

Таблица 4.1-  Исходные данные для расчета

| Показатель | Агрегат 1 ___________ | Агрегат 2 ___________ | Агрегат 3 ___________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид сельскохозяйственной работы |  |  |  |
| Конструктивная ширина захвата агрегата Bаг, м |  |  |  |
| Коэффициент использования ширины захвата β |  |  |  |
| Коэффициент использования времени смены τ |  |  |  |
| Рациональная скорость Vрац, км/ч |  |  |  |
| Число обслуживающего персонала nм+nв.р. , чел. |  |  |  |
| Эффективная мощность двигателя трактора Nе , кВт |  |  |  |
| Удельный расход топлива двигателем трактора qе н, г/кВт∙ч |  |  |  |

4.2 Расчет показателей

4.2.1 Определим рабочую ширину захвата агрегата

Bр=βBаг                                                           (4.1)

_1)___________________2)___________________3)___________________

4.2.2  Рассчитаем производительность агрегата за 1 час сменного времени W (га/ч)

W=0,1 BрVрацτ,                                               (4.2)

_1)___________________2)______________________3)___________________

4.2.3 Определим сменную производительность (норму выработки) агрегата Wсм  (га/см)

Wсм= WTсм.                                                   (4.3)

_1)___________________2)______________________3)___________________

4.2.4  Определим время «чистой» работы агрегата за семичасовую смену (время, затрачиваемое агрегатом на рабочие ходы) Tр (ч).

Tр=τTсм.                                                         (4.4)

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.5  Определим затраты времени на развороты агрегата Tх (ч)

Tх=Tсм0,95- τ-tо,                                          (4.5)

где  tо – доля времени остановок агрегата на техническое и технологическое

обслуживание, приходящаяся на 1 час сменного времени

(см. Методические указания).

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.6 Определим затраты времени на остановки агрегата в течение смены с работающим двигателем Tо (ч)

Tо=Tсмtо+0,05.                                          (4.6)

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.7 Определим часовой расход топлива трактором при рабочем ходе агрегата Gр (кг/ч)

Gр=10-3∙0,9Nенqе  н                                              (4.7)

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.8 Определим часовой расход топлива трактором при холостом ходе  Gх  и при остановках агрегата с работающим двигателем Gо (кг/ч)

Gх=0,67Gр;                    Gо=0,12Gр                               (4.8)

1)____________________2)______________________3)___________________

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.9 Рассчитаем расход топлива на единицу выполняемой работы

q (кг/га)

q=GрTр+GхTх+GоTоWсм ,                                          (4.9)

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.10 Определим удельные затраты тепловой энергии Э (МДж/га)

Э=42,7q                                                      (4.10)

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.11 Определим удельные затраты труда  Зт  (чел.-ч/га)

Зт=nм+nв.р.W,                                                (4.11)

1)____________________2)______________________3)___________________

4.2.12 Результаты расчетов сведем в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 – Технико-экономические показатели работы машинно-

тракторных агрегатов

| Показатель | Агрегат 1 ___________ | Агрегат 2 ___________ | Агрегат 3 ___________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид сельскохозяйственной работы |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата агрегата Bаг, м |  |  |  |
| Рабочая скорость Vр, км/ч |  |  |  |
| Часовая производительность W, га/ч |  |  |  |
| Сменная производительность Wсм, га/см |  |  |  |
| Расход топлива на единицу выполняемой работы q , кг/га |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии Э, МДж/га |  |  |  |
| Удельные затраты труда Зт, чел.-ч/га |  |  |  |

4.3 Заключение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________